부산 ↔ 하카타 항로 손익분석

발표 사전 자료 (Pre-Reading Pack)

2026년 10월

기준 자료 : 대저페리 제3기(2024) 감사보고서

분석 선박 : 산타모니카호 (씨월드고속훼리, 2026.12.31 운항 종료 통보)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

본 문서 사용법

발표 전 10분 리딩으로 분석의 전제·결과·리스크를 사전 파악하는 자료입니다.

발표 중에는 "실시간 조정 가능한 시뮬레이션 화면" 과 함께 쓰입니다 — 숫자가 바뀌면 그 자리에서 재계산됩니다.

본 문서에 나오는 "약" 또는 "수준" 표기는 모델 기본값 기준 추정치. 당일 화면에서 최종 수치 확인.

목차

1. 분석 개요 — 왜 대저페리 자료를 썼는가

2. 선박 · 항로 비교

3. 전제조건 : 수요 · 운임 · 원가 · 유류 · 재무

4. 참조선박(엘도라도호) 2024 실적 — 뼈대

5. 대조선박(산타모니카호) 기본 시나리오 — 예상 매출·이익

6. 최악시나리오 결과

7. 민감도 분석 — 변수별 손익 반응

8. 산타모니카호 운항 종료 통보 — 매입 타이밍

9. 데이터 공백 · 추후 보강 필요 항목

10. 자료 출처 리스트

[ Section 1 ]

1. 분석 개요 — 왜 대저페리 자료인가

[리드] 거리·운영 구조가 유사한 국내 공시 선사 중 2024년 1년치 손익 전량이 공시된 유일한 표본.

분석의 지향

본 분석은 "부산–하카타 항로에 산타모니카호(76m 쌍동형 고속선·정원 606)를 투입했을 때의 손익" 을 재무 모델로 돌려 본 결과입니다. 결과는 세 가지 질문에 답합니다.

Q1. 매출·원가 구조가 어떻게 바뀌는가?

Q2. 어떤 변수가 손익을 좌우하는가?

Q3. 투자(중고선 매입) 결정이 어떤 가정 아래 성립하는가?

왜 대저페리인가 — 네 가지 조건

| 조건 | 충족 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 거리 유사성 | ○ | 포항–울릉 217km vs 부산–하카타 213km (4km 차이) |
| 단일 선박 운용 | ○ | 엘도라도호 1척만 운용 → 손익계산서가 곧 그 배의 손익 |
| 공시 재무제표 확보 | ○ | 제3기(2024) 감사보고서 1년치 전량 공시 |
| 동일 선종(고속선) | ○ | 쌍동형 고속선 · 비슷한 체급 (GT 3,158 vs 3,300) |

◆ 국내 연안여객선사 중 위 네 조건을 모두 만족하는 유일한 표본 = 대저페리 2024년.

법인 분리 주의 — 썬라이즈호(독도)는 제외

대저페리 홈페이지에서 포항↔울릉↔독도를 통합 발권하지만, 썬라이즈호는 자매법인 (주)대저해운 (2014.02.11 설립) 자산입니다. 이 감사보고서((주)대저페리)에는 포함되지 않습니다.

즉, 본 분석의 손익은 "엘도라도 익스프레스호 단일선 기준"

DART에서 "대저페리" vs "대저해운"으로 각각 조회하면 법인등록번호가 다름을 확인 가능

2026.09.01 부산회생법원이 대저페리 회생절차를 종결했을 때 썬라이즈호(대저해운)는 영향권 밖에서 정상 운항 — 두 법인 분리의 간접 증거

유의 사항

※ 금액 자체가 아니라 "원가 구조와 민감도" 를 읽는 자료입니다. 국제항로의 추가 비용(출입국·대리점·세관·면세·선박금융)과 수입(면세점·화물)은 별도 가정으로 반영했습니다.

※ 2025년 대저페리는 "울릉군 결손금 지급 지연 → 회생 신청(2025.01) → 종결(2026.09.01)" 의 비정상 구간이라 분석에서 제외했습니다. 2024년이 "회생 전 마지막 정상 운항 1년" 입니다.

[ Section 2 ]

2. 선박 · 항로 비교

[리드] 참조 선박(실적 주인) 과 대조 선박(시뮬레이션 대상) 의 역할을 분리.

선박 제원 비교

| 구분 | 참조 : 엘도라도 익스프레스호 | 대조 : 산타모니카호 |
| --- | --- | --- |
| 선사 | 대저페리(주) | 씨월드고속훼리 |
| 등록 | 2007 (추정) | 2020년대 전반 (선령 ~5년) |
| 정원 | 970명 | 606명 |
| 좌석 등급 | 퍼스트·비즈니스·이코노미 | 퍼스트 72 · 비즈니스 98 · 이코노미 436 |
| 총톤수(GT) | 3,158톤 | 3,300톤 |
| 전장(LOA) | 76.70m | 72.67m |
| 전폭(B) | 20.60m | 21.00m |
| 순항 속도 | 50.2노트 | 45노트 |
| 주기관 | - | Caterpillar C280-16 × 4기 (총 22,600 kW) |
| V_MCR (최대) | - | 47.3노트 (Incat 공식) |
| 주요 자료 | 대저페리 공식 선박정보 | Incat Tasmania 공식 소개 자료 |

항로 비교

| 구분 | 참조 : 포항 ↔ 울릉 | 대조 : 부산 ↔ 하카타 (가정) |
| --- | --- | --- |
| 편도 거리 | 217km | 213km |
| 소요 시간(참고) | 약 3시간 | 약 3시간 (45노트 가정) |
| 국내/국제 | 국내 (내항) | 국제 (외항) |
| 항차수 (연간) | 498항차 (2024 실적) | 600항차 (1일 왕복 ~ 300일) |
| 항차 배율 | - | 600 ÷ 498 = 1.2048 |
| 통관/세관 | - | 있음 → 운영 비용 증가 요인 |
| 대리점 필요 | - | 일본 측 대리점 수수료 반영 |
| 면세 수입 | - | 선내 면세점 (성희호 참고) |

분석 틀 — "다른 배로 돌리면 어떻게 되나?"

참조선박의 원가 구조를 뼈대로, 대조선박의 조건을 변수로 얹어 돌립니다. 핵심은 "원가 구조는 보수"하고 "조건은 투입" 하는 것.

[보수] 운항 인건비 구성(선원 13 + 승무원 7), 세금·임차 등 참조 금액

[투입] 선가·차입금(감가·이자), 대리점비, 지상직 인원, 항차수, 승선율, 선적율, 유류 모드

[자동 산출] 매출(여객+화물+임대), 매출총이익, 영업이익, EBITDA, 현금흐름, DSCR

※ 모델은 "변수를 바꾸면 그 자리에서 전 과목이 재계산"되는 구조. 발표 중 임원 지시에 맞춰 숫자를 즉시 돌려볼 수 있습니다.

[ Section 3 ]

3. 전제조건 — 수요 · 운임 · 원가 · 유류 · 재무

[리드] 임원 지침에 따라 모든 전제를 "보수적 하한" 쪽으로 설정.

3-1. 수요 가정

| 항목 | 설정값 | 산출 / 근거 |
| --- | --- | --- |
| 연간 승선율 | 50% | 산타모니카호 정원 606 × 50% × 600항차 |
| 연간 승객수 | 181,800명 | 606 × 0.5 × 600 |
| 연간 선적율 | 30% | 화물칸 적재 능력의 1/3 |
| 좌석 구성 | 이코노미 72% · 비즈 16% · 퍼스트 12% | Incat 공식 (436+98+72 = 606) |
| 등급 배율 | 1.0 / 1.5 / 2.117 | 대저페리 공시 운임 역산 |
| 화물 적재 케이스 | 산타모니카 기본 케이스 | 모델 드롭다운에서 선택 가능 |

※ 승선율 50%는 "실측 데이터 없음" 상태의 하한. 유사 노선 참고치 — 카멜리아호 60~70%, 팬스타 미라클호 50~60% 수준(추정, 공시 자료 확인 필요).

3-2. 운임 가정

| 항목 | 정상 | 최악(비교) |
| --- | --- | --- |
| 이코노미 편도 운임 | 90,000원 | 63,000원 (카멜리아 할인 2종 참고) |
| 유류할증료 | 30,000원 | 17,000원 (저유가 가정) |
| 총 운임 | 120,000원 | 80,000원 |
| 가중평균 운임 | 약 109,220원 | 약 76,440원 |
| 가중평균 + 할증 | 약 139,220원 | 약 93,440원 |

※ 카멜리아운임이 참고 자료 — 관부훼리(부산↔시모노세키, 카멜리아호) 공시 요금. 이코노미 90,000원은 하한 가격 가정이며 실제 하카타 노선 설정 시 95,000~100,000원도 가능.

3-3. 인력 가정

• 지상직 : 3명 (대조선박 전용)

• 선원 : 13명 (참조와 동일 — 쌍동형 고속선 선원 요구 유사)

• 승무원 : 7명 (참조와 동일 — 정원 606명 서비스 커버 수준)

• 총 해상직 : 20명

• 1인당 인건비 : 약 7,076만원/년 (현금성) + 퇴직 1/12 (법정)

3-4. 운임 외 매출 가정

• 화물 수입 : 산타모니카 적재 케이스 × 선적율 30% × 600항차 × 거리 배율

• 거리 배율 : 2.51 (= 213km ÷ 85km) — seaworld 공시 운임이 진도-제주 85km 기준이라 거리에 비례 가산

• 면세점 임대료 : 성희호 선내 면세점 3개년 평균 39,330,000원/년

※ 화물 운임표는 공시 차종만 산정. 캠퍼트레일러·일반화물 등 운임 미공시 품목은 손익에 미반영하고 "+α" 로만 표기.

[ Section 3 (계속) ]

3-5. 유류비 — 3가지 모드 민감도

[리드] 유가는 손익을 좌우하는 가장 큰 변수. 세 가지 산출 방식을 번갈아 적용.

모드 A — 회계상 모드 (기본·장부 역산)

2024년 대저페리 감사보고서의 "운항기타" 잔액 71.49억원을 세목 비율로 쪼갠 뒤 항차 배율과 유가 증가율을 곱합니다.

| 세목 | 비율 | 당기 금액 (원) |
| --- | --- | --- |
| 연료비 | 83.45% | 5,967,151,000 |
| 항비 | 10.81% | 773,018,000 |
| 보험료 | 5.13% | 366,732,000 |
| 수리비 | 0.00% | 0 (보증·보험처리) |
| 선용품비 | 0.27% | 19,484,000 |

• 항차 배율 : 600 ÷ 498 = 1.2048

• 유가 증가율 : ×1.709 (현재 LSMGO 1,490$/MT ÷ 2024 평균 820$/MT · 환율 포함)

• 적용 결과 : 연료비 5,967백만 × 1.2048 × 1.709 = 약 122억원 (대리점비 제외)

모드 B — 단순 모드 (현재 기본 체크)

"편도 1회 운항에 연료비 2,000만원이 든다"는 보수적 가정에 연 600항차를 곱합니다.

• 산식 : 편도 2,000만원 × 600항차

• 산출 : 120억원

• 유가 증가율 : 추가 적용 안 함 — 편도 단가에 유가 수준이 녹아 있다고 봄

※ 모델 기본값은 이 모드. 가장 보수적인 상한 가정 (실제 LSMGO 단가로 계산해도 이 수준에서 머물 가능성).

모드 C — 공학적 모드 (제원 기반)

산타모니카호 주기관 Cat C280-16 × 4기와 발전기를 분리 계산.

| 구분 | 산식 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 주기관 소비 | P_MCR × (v/V_MCR)^3 × SFOC × 운항시간 | g/kWh × 시간 |
| 주기관 제원 | 22,600 kW × SFOC 193.6 g/kWh @ 100% | - |
| V_MCR | 47.3노트 (Incat 서비스 속력) | - |
| 순항 속도 | 42노트 (계약 속력) | - |
| 발전기 소비 | 0.59톤/일 × 운항일수 | 톤 |
| LSMGO 단가 | 현재 1,490$/MT × 환율 1,346원 = 약 200만원/MT | 원 |

※ 프로펠러 법칙 n=3.0 (워터젯 고속선은 3.0~3.3). 저속 운항시 소요 출력이 세제곱으로 감소.

세 모드 비교

| 모드 | 산출 결과 (연간) | 유가 반영 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 회계상 | 약 100~125억원 | ×1.709 반영 | 장부와 어긋나지 않는 안전 기준 |
| B. 단순 | 약 120억원 | 편도단가 내재 | 보수적 상한 (현재 체크) |
| C. 공학적 | 약 80~110억원 | 실시간 단가 | 가장 엔지니어링적 추정 |

◆ 세 모드가 비슷하면 추정 견고 / 많이 벌어지면 유가가 손익을 좌우.

[ Section 3 (계속) ]

3-6. 재무 가정 — 선가 · 차입 · 대리점 · 목표

선가 · 감가상각

| 항목 | 설정값 | 산출 / 근거 |
| --- | --- | --- |
| 선가 (중고 매입) | 500억원 | 산타모니카호 신조가 670~700억 추정 대비 25~30% 할인 |
| 내용연수 | 20년 | 정액법 |
| 잔존가 | 10% (50억) | - |
| 연 감가상각비 | 약 22.5억원 | 500억 × 90% ÷ 20년 |
| (참고) 엘도라도호 감가 | 33.5억원 (2024) | 선가 약 670억 추정 · 20년 정액 |

차입금 · 이자

| 항목 | 설정값 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 차입금 | 200억원 (선가의 40%) | - |
| 이율 | 3.5% | 해양금융 중소 선사 기준 추정 |
| 상환 기간 | 15년 | - |
| 거치 기간 | 3년 | 취항 안정화 |
| 상환 방식 | 원리금 균등 | 매년 같은 금액 |
| 1년차 이자 | 약 7억원 | 200억 × 3.5% |
| 연 원리금 | 약 18억원 | 거치 후 15년 균등 |

대리점비 (일본현지)

• 비율 : 15% (매출 대비)

• 기준 : 매출(여객+화물) · 임대료 수입은 제외

• 위치 : 손익계산서 운항원가 중 "복리후생비" 바로 아래 라인

• 효과 : 매출의 15%p가 영업이익률에서 바로 깎임

※ 15%는 가정값. 실제 일본 측과 계약이 체결되면 숫자만 바꾸면 BEP·목표 승객수가 그 자리에서 재계산됩니다.

목표 수익률

• 목표 영업이익률 : 5%

• 설정 근거 : 중고선 20년 운용 후 재투자 가능 하한선 (내용연수 + 재건조 자금 축적)

• 화면 KPI : "목표달성 N% 승선율 승객수" — 목표 영업이익률 5% 달성에 필요한 승객수

• 손익분기 KPI : "손익분기 승객수" — 영업이익률 0% 달성 승객수

항차 배율 체크박스

화면 좌측 설정 패널에 "항차 배율 ×1.205 (변동·준변동비에 적용)" 체크박스가 있습니다.

체크 ON (기본) : 참조 대비 운항 증가분(600÷498)을 변동·준변동비에 곱함

체크 OFF        : 참조 금액 그대로 사용 (항차 증가 효과 미반영)

→ 체크 ON·OFF 를 번갈아 보면 "항차 증가가 비용에 얼마나 전가되는지" 가 보임

[ Section 4 ]

4. 참조선박(엘도라도호) 2024 실적 — 뼈대

[리드] 감사보고서(의견거절) 공시 수치 그대로. "외형 적자지만 현금은 돈다" 는 구조.

손익계산서 — 전 과목

| 과목 | 금액 (원) | 매출 대비 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 매출액 | 13,146,609,166 | 100.0% |  |
| 여객수입 | 12,813,966,995 | 97.5% | 환산 유상여객 약 15.8만명 |
| 화물수입 | 323,042,171 | 2.5% |  |
| 임대료수입 | 9,600,000 | 0.1% |  |
| Ⅱ. 운항원가 | 12,246,808,749 | 93.2% |  |
| 급여(해상직원) | 1,253,988,000 | 9.5% | 선원 13 + 승무원 7 = 20명 |
| 퇴직급여 | 148,252,000 | 1.1% | 급여의 1/12 (법정) |
| 복리후생비 | 267,351,000 | 2.0% |  |
| 감가상각비 | 3,349,232,000 | 25.5% | 선가 ~670억 · 20년 상각 |
| 세금과공과 | 48,282,000 | 0.4% |  |
| 임차료 | 30,929,000 | 0.2% |  |
| 운항기타 | 7,148,774,749 | 54.4% | 연료 83.45% + 항비 10.81% + 보험 5.13% + 선용 0.27% |
| Ⅲ. 매출총이익 | 899,800,417 | 6.8% |  |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 2,979,322,526 | 22.7% | 지상직 30명 포함 |
| 지급수수료 | 540,820,215 | 4.1% | 예약·결제 수수료 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | △2,079,522,109 | △15.8% |  |
| 영업외비용 (이자) | 4,042,055,930 | - | 이자비용 40.09억 포함 |
| EBITDA (감가 환원) | +1,269,710,000 | +9.7% | 영업손실 + 감가 = 현금 흑자 |

핵심 포인트

◆ 손실의 대부분은 감가상각(33.5억) + 이자비용(40.1억) — 비현금 비용. 영업 자체는 EBITDA 흑자.

감가상각 되돌리면 EBITDA +12.7억 — 현금 기준 흑자

이자까지 포함한 "진짜 적자"는 △50억 수준이지만, 이자는 선박금융 조건에 따른 영구성 부담

감가 25.5% + 이자(영업외) 30.5% = 비현금·금융비용이 매출의 56%를 차지 — 자본구조 비용이 큰 산업

수선비 0 — 2024년의 특수성

※ 2024년 수선비 0원은 "선령이 낮아 보증기간·보험 청구로 처리"된 결과. 선령 5년 이상이 되면 정기검사·오버홀 주기로 연 10~15억원 수준의 충당금 적립이 필요하며, 이 부분은 모델에 미반영 상태입니다.

엘도라도호 엔진 교체 사례 (참고)

엘도라도호도 2024.09 주기관(Cat C280-16) 교체 — 신규 주문·납품 약 80억원. 통상 보험 처리로 해결된 것으로 알려짐.

※ 산타모니카호도 2025.10 추자항 접안 중 버킷 파손 → 해외 부품 수급 문제로 수리 장기화 이력. 두 자매선 모두 수리 사례는 보험 처리로 처리된 것으로 보임.

[ Section 5 ]

5. 대조선박 기본 시나리오 — 예상 매출 · 이익

[리드] 승선율 50% · 선적율 30% · 유류 B모드 · 대리점비 15% · 선가 500억 · 지상직 3명.

5-1. 매출 추정

| 항목 | 산출 | 금액 (추정) |
| --- | --- | --- |
| 여객수입 | 181,800명 × 가중평균 139,220원 | 약 253억원 |
| 화물수입 | 산타모니카 케이스 × 30% × 600항차 × ×2.51 | 약 20~30억원 |
| 임대료(면세점) | 선내 면세점 3개년 평균 | 약 0.4억원 |
| 매출액 합계 |  | 약 275~285억원 |

※ 가중평균 운임 산출: 이코노미 90,000×72% + 비즈 90,000×1.5×16% + 퍼스트 90,000×2.117×12% = 109,220원. 여기에 유류할증 30,000원을 더해 승객 1인당 139,220원.

5-2. 운항원가 추정

| 항목 | 산출 | 금액 (추정) |
| --- | --- | --- |
| 급여(해상직원) | 선원 13 + 승무원 7 = 20명 (참조와 동일 구조) | 약 16.7억원 |
| 퇴직급여 | 급여의 1/12 (법정) | 약 1.4억원 |
| 복리후생비 | 참조 비례 | 약 2.8억원 |
| 감가상각비 | 500억 × 90% ÷ 20년 | 약 22.5억원 |
| 세금과공과 | 참조와 동일 (고정) | 약 0.5억원 |
| 임차료 | 참조와 동일 (고정) | 약 0.3억원 |
| 연료비 (B모드) | 편도 2천만원 × 600항차 | 약 120억원 |
| 항비·보험·선용품 | 참조 비례 | 약 15~18억원 |
| 대리점비(일본현지) | 매출 ~285억 × 15% | 약 42.75억원 |
| 운항원가 합계 |  | 약 222~225억원 |

5-3. 판관비 추정

| 항목 | 내용 | 금액 (추정) |
| --- | --- | --- |
| 지상직 인건비 | 3명 × 7,076만원 (현금성) + 퇴직 | 약 2.1억원 |
| 지급수수료 | 예약·결제 (매출 비례) | 약 7~8억원 |
| 그 외 15개 과목 | 여비·광고·보험 등 (참조 비례) | 약 4~5억원 |
| 판관비 합계 |  | 약 13~15억원 |

5-4. 영업이익 및 현금흐름

| 지표 | 추정값 | 해설 |
| --- | --- | --- |
| 매출액 | 약 285억원 |  |
| 운항원가 | 약 222~225억원 | 대리점비 42.75억 포함 |
| 매출총이익 | 약 60~63억원 |  |
| 판관비 | 약 13~15억원 | 지상직 3명 |
| 영업이익 | +37~50억원 수준 | 영업이익률 13~17% |
| 이자비용 (영업외) | 약 7억원 | 차입 200억 × 3.5% |
| 법인세차감전 손익 | 약 +30~43억원 | 세금 전 흑자 |
| EBITDA | 약 +60~73억원 | 감가 환원 — 현금 흑자 |
| 원리금 상환(연) | 거치 중 → 7억 / 거치 후 → 약 18억 | 거치 3년 후 상환 시작 |
| 상환 후 잉여현금 | 약 +30~55억원 | 배당·재투자·충당 가용 |

5-5. 왜 참조는 적자인데 대조는 흑자인가

◆ 세 가지 구조 차이가 역전의 핵심

① 매출 2배 이상 : 승객 수(참조 15.8만 → 대조 18.2만)와 운임(81,000 → 139,220)의 조합

② 지상직 축소 : 30명 → 3명 → 판관비 25억대 감소

③ 선가 축소 : 670억 → 500억 → 연 감가 11억 감소

※ 유의: 50% 승선율이 실측치가 아닌 가정. 실제 수요가 이보다 낮으면 이 흑자 구조가 깨질 수 있음. → 민감도 분석 참조.

[ Section 6 ]

6. 최악시나리오 — 가격·수요·운항 모두 하한

[리드] 세 변수가 동시에 바닥을 치는 극단적 조합. 모델의 "최악시나리오" 체크박스로 즉시 전환 가능.

6-1. 최악 전제

| 변수 | 정상 | 최악 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 편도 운임 | 90,000원 | 63,000원 | 카멜리아운임 할인 2종 참고 (정상의 70%) |
| 유류할증료 | 30,000원 | 17,000원 | 저유가 가정 (정상의 57%) |
| 총 운임 | 120,000원 | 80,000원 | 정상의 67% |
| 연간 항차 | 600항차 | 498항차 | 엘도라도호 수준 (격일 왕복) |
| 연간 승선율 | 50% | 50% | 하한 유지 |
| 연간 승객수 | 181,800명 | 150,894명 | 606 × 50% × 498 — 정상의 83% |

6-2. 최악 시나리오 결과

| 항목 | 정상 시나리오 | 최악 시나리오 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 여객 매출 | 약 253억원 | 약 121억원 | △132억원 (-52%) |
| 화물 매출 | 약 25억원 | 약 20억원 | △5억원 |
| 임대료 | 약 0.4억원 | 약 0.4억원 | - |
| 매출액 | 약 285억원 | 약 145억원 | △140억원 (-49%) |
| 연료비 (B모드) | 약 120억원 | 약 100억원 | △20억원 (항차 축소) |
| 대리점비 | 약 42.75억원 | 약 21.75억원 | △21억원 (매출 비례 축소) |
| 운항원가 전체 | 약 222~225억원 | 약 180~183억원 | △42억원 |
| 판관비 | 약 13~15억원 | 약 13~14억원 | △1~2억원 |
| 영업이익 | +37~50억원 | △47~62억원 | △90~110억원 수준 |
| 이자비용 반영 후 | 약 +30~43억원 | 약 △54~69억원 |  |
| EBITDA | 약 +60~73억원 | 약 △25~40억원 | 현금 기준도 손실 |

6-3. 최악 시나리오의 함의

◆ "현금 기준으로도 손실" — 저가 운임 × 저항차 조합은 EBITDA 흑자 유지도 불가.

이 조합이 실현 가능한 조건인지 : 운임이 63,000원까지 깎일 환경(과당경쟁)에서 운영을 지속할 이유가 있는가?

이 조합 아래 운영 전략 : 격일 운항 → 유지비 삭감 가능하나 매출 하한 결정

대비책 : 운임 하방 리스크를 어떻게 억제할 것인가 (장기 계약, 패키지, 외국인 전용 요금 등)

6-4. 10개년 최악 시나리오

10개년 손익계산서 뷰에서 최악시나리오 스위치를 켜면 다음이 즉시 재계산됩니다.

단일연도 손익이 최악 전제로 재계산 (매출·원가·대리점비·연료비 전부)

향후 10년 (y+0 ~ y+10) 성장률 적용 : 여객 2.7%·화물 1.8%·연료 실시간 유가 등 매년 복리

선체 이자는 상환 스케줄(원리금균등·거치 3년)대로 재계산

→ 10년 누적 손실, 현금흐름, DSCR(원리금커버배수) 자동 계산

→ 결론 : 최악 조합이 10년 지속되면 누적 손실 수백억원대 — 투자 불가 수준

[ Section 7 ]

7. 민감도 — 변수별 손익 반응

[리드] 어느 변수가 흔들리면 손익이 얼마나 흔들리는가 — 투자 결정의 리스크 맵.

7-1. 핵심 변수 민감도표

| 변수 | 변화 | 영업이익 효과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 승선율 | 10%p (50 → 60%) | 약 +40~45억원 | ★★★ 최우선 |
| 편도 운임 | +10,000원 (90 → 100k) | 약 +15~18억원 | ★★★ |
| 유가 | ×1.709 → ×1.0 복귀 | 약 +25억원 | ★★★ |
| 대리점비 비율 | 15% → 10% | 약 +14억원 | ★★ |
| 연료 모드 | B(단순) → A(회계상) | 약 ±5~15억원 변동 | ★★ |
| 선가 | 500 → 400억 | 약 +4.5억원 | ★★ |
| 차입 이율 | 3.5% → 4.5% | 약 △2억원 | ★ |
| 항차수 | 600 → 500 | 약 △5~8억원 | ★ |
| 지상직 인원 | 3 → 5명 | 약 △1.4억원 | ★ |

7-2. 가장 큰 레버 : 승선율

승선율은 매출을 선형으로 좌우하면서, 변동비(지급수수료·대리점비)도 비례해서 늘어나지만 공헌이익률(= 운임−변동비)이 유지되므로 영업이익 증대 효과가 큼.

| 승선율 | 연간 승객수 | 여객 매출 (추정) | 영업이익 (추정) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | 109,080명 | 약 152억원 | △0~10억원 |
| 40% | 145,440명 | 약 202억원 | 약 +15~25억원 |
| 50% | 181,800명 | 약 253억원 | +37~50억원 |
| 60% | 218,160명 | 약 304억원 | +77~95억원 |
| 70% | 254,520명 | 약 354억원 | +117~140억원 |

※ BEP(손익분기) 승선율은 모델 기본값에서 약 35~40% 수준. 즉, 40%만 넘기면 흑자 영역.

7-3. 유가 민감도 (실시간 추적)

LSMGO 단가는 Bunker Index 부산항에서 매일 실측 가능. 모델은 fuel_price.json 파일로 자동 갱신.

| LSMGO 단가 | 배율 (2024 대비) | 운항기타 변동 (A모드) |
| --- | --- | --- |
| 820 $/MT (2024) | ×1.000 | 기준점 |
| 1,000 $/MT | ×1.207 | 약 +15억원 |
| 1,200 $/MT | ×1.464 | 약 +25억원 |
| 1,490 $/MT (현재) | ×1.709 | 약 +30~40억원 |
| 1,700 $/MT | ×1.951 | 약 +50억원 |

7-4. 통합 시나리오

◆ "보수 조합" 과 "낙관 조합" 의 양 끝을 보면 투자 결정의 밴드가 보임.

| 시나리오 | 승선율 | 운임 | 유가 | 영업이익 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최악 | 50% | 63,000원 | ×1.709 | 약 △47~62억원 |
| 보수 | 50% | 90,000원 | ×1.709 | 약 +37~50억원 |
| 정상 | 55% | 95,000원 | ×1.400 | 약 +80~95억원 |
| 낙관 | 60% | 100,000원 | ×1.000 | 약 +130~150억원 |

[ Section 8 ]

8. 산타모니카호 운항 종료 통보 — 매입 타이밍

[리드] 2026.10.12 일간제주 보도 — 2026.12.31부 운항 종료 공식 통보.

8-1. 사실 관계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 통보 일자 | 2026년 10월 1일 |
| 통보 수신자 | 제주특별자치도 |
| 통보 주체 | 씨월드고속훼리 (산타모니카호 운항사) |
| 운항 종료 시점 | 2026년 12월 31일 |
| 종료 대상 항로 | 제주 ↔ 추자 ↔ 진도 |
| 사유 | 영업적자 부담 (추자 노선 연 15억원 적자) |
| 최초 보도 | 일간제주 2026.10.12 (문대림 국회의원 자료 입수) |

8-2. 이 소식의 두 가지 의미

▶ ① 매각 매물 가능성

선사가 공식 철수를 통보 → 선박을 보유만 하면 유지비(인건·보험·계류) 지속 발생

유휴 자산화를 피하려면 매각 또는 재투입 필요 → 매각 가능성 상승

매각 시장에 선박이 나올 가능성이 커진 상태 — 매입 협상 접촉의 적기

▶ ② 매입 협상 레버리지

선사가 급박성(통장에서 유지비 유출)이 있는 매도자 → 가격 협상에서 매수 측에 유리

선가 500억 가정이 유효하려면 매각가 400~500억 수준의 협상이 핵심

엔젤호 대체 시도가 있었으나 선사가 공식 철수 수순 → 대체 투자 유인 약화

8-3. 추가 유의사항

2025년 10월 산타모니카호 추자항 접안 중 버킷 파손 사고 → 해외 부품 수급으로 수리 장기화 이력

수리 완료 상태·현 운항 가능 여부는 추가 확인 필요

선령은 5년 수준 (2020년대 전반 건조)

정기검사 주기가 다가올 수 있음 — 매입 전 선체 상태 실사 필수

8-4. 왜 이 분석에 "현 항로 적자"가 반영되지 않았는가

※ 본 분석은 "산타모니카호를 하카타 항로에 투입한다는 가정" 입니다. 현 항로(제주–추자–진도)의 연 15억 적자는 반영되지 않았습니다. 즉, "이 배를 왜 샀는가"가 아니라 "이 배로 다른 항로를 돌리면 어떻게 되는가" 를 보는 자료입니다.

◆ 요약: "지금이 매입 협상의 적기이며, 하카타 투입 시 분석 결과대로 운영 가능한지" 가 핵심 결정 과제.

[ Section 9 ]

9. 데이터 공백 · 추후 보강 필요 항목

[리드] 본 분석은 공시 자료 + 합리적 가정의 조합. 다음 데이터가 확보되면 신뢰도가 크게 올라감.

9-1. 수요 측 데이터 공백

| 항목 | 현재 상태 | 보강 방안 |
| --- | --- | --- |
| 하카타 노선 실측 승선율 | 없음 (50% 가정) | 카멜리아호·팬스타호 공시 승선율 조사 |
| 월별·계절성 변동 | 없음 | 현지 여행사·일본 관광청 자료 |
| 한국인 vs 일본인 비중 | 없음 | 유사 노선 외국인 비중 참고 |
| 편도 vs 왕복 비중 | 없음 | 카멜리아호 공시 유형별 운임 |

9-2. 운임 · 상품 설계

| 항목 | 현재 상태 | 보강 방안 |
| --- | --- | --- |
| 이코노미 적정 운임 | 90,000원 (가정) | 시장 조사·경쟁선 비교 |
| 유류할증료 설정 | 30,000원 (가정) | LSMGO 단가·환율 연동 공식 수립 |
| 할인 상품 (왕복·단체) | 미설계 | 매출 극대화 상품 포트폴리오 |
| 화물 운임표 | 산타모니카 기본 케이스 | 하카타 세관·운송료 포함 신규 표 |

9-3. 원가 측 데이터

| 항목 | 현재 상태 | 보강 방안 |
| --- | --- | --- |
| 일본 대리점 수수료 | 15% (가정) | 현지 대리점 비교 견적 |
| 실제 유류 소비량 | 감사보고서 역산 (A모드) | 산타모니카호 운항자료 (현 선사) |
| 정기 수선비 충당 | 미반영 | 선령 5년 이상 유사선 참조 (연 10~15억) |
| 인건비 상승률 | 2.71% (가정) | 해양 산업 임금 통계 |
| 선박 보험료 | 참조선박 비례 | 하카타 외항선 보험 조건 별도 견적 |

9-4. 재무 조건

| 항목 | 현재 상태 | 보강 방안 |
| --- | --- | --- |
| 실제 매각가 (산타모니카) | 500억 (중고 가정) | 씨월드 측 비공식 접촉 |
| 차입금 조건 (이율·기간) | 3.5%·15년 (추정) | 해양금융 1금융권 금리 확인 |
| 정부 보조금 (외항) | 미반영 | 해수부 외항여객 지원제도 조사 |
| 면세점 임대료 (성희호 참고) | 39.33백만 (3개년 평균) | 하카타 노선 전용 면세점 임대 조건 |

9-5. 리스크 요소

| 리스크 | 예시 | 모델 반영 |
| --- | --- | --- |
| 환율 급변 | 엔저·엔고 수요 변동 | 유류 환산에만 반영 |
| 정치·외교 | 한일 관계 악화 (2019 참고) | 미반영 (최악 시나리오로 간접 반영) |
| 자연재해 | 태풍·강풍 운항 중단 | 미반영 |
| 사고·수리 | 추자 버킷 파손 참고 | 미반영 (충당금 설정 필요) |
| 경쟁선 신규 진입 | 퀸비틀 재취항 가능성 | 미반영 (수요·점유율 분석 별도) |

◆ 본 분석은 "구조와 민감도" 를 보는 1차 모델. 투자 확정 전 위 10~15개 데이터 보강 후 재돌림 권장.

[ Section 10 ]

10. 자료 출처

10-1. 재무 자료

대저페리 제3기(2024) 감사보고서 — 신한회계법인 2025.03.31 (의견거절) · 327 KB PDF

→ [대저페리]감사보고서(2025.04.09).pdf

DART 전자공시시스템 — 회사명 "대저페리" / "대저해운" (법인 분리 확인용)

매일신문 2026.09.02 — 대저페리 회생절차 종결 (연안여객선사 최초 완주)

경북일보 2024.XX — 결손금 정리·연간 고정지원금 전환

10-2. 운임 · 수요 자료

대저페리 공식 운임안내 (eldorado-ferry.com) — 포항↔울릉 이코노미 81,000원 기준 운임·등급 배율

울릉크루즈 2024 보도자료 — 연간 편도 항차수 498 근거

카멜리아라인 공식 운임·유류할증 공지 (koreaferry.kr) — 최악시나리오 운임 참고

타선사 월별수송실적 2017~2026 (내부 자료)

10-3. 선박 자료

Incat Tasmania 공식 소개 자료 — 76m 쌍동형 고속선 좌석 배치 (72/98/436 = 606)

→ incat.com.au/incat-tasmania-redefines-mid-sized-high-speed-craft-...

Caterpillar C280-16 데이터시트 (ISO 3046/1) — 산타모니카호 주기관 4기 (22,600 kW)

→ C28016-Datasheet(산타모니카 엔진).pdf

산타모니카호 운항관리규정 (내부 자료)

대저페리 공식 선박정보 — 엘도라도호 제원

10-4. 연료 · 환율 자료

Bunker Index 부산항 LSMGO 실시간 시세 — bunkerindex.com/prices/port.php?p=109&n=busan-republic-of-korea

한국은행 환율 정보 (frankfurter.dev) — USD/KRW · JPY/KRW 일별

fuel_price.json — CI가 매일 자동 갱신하는 저장소 파일

10-5. 중요 뉴스 (매입 타이밍 관련)

일간제주 2026.10.12 — "추자 일일 생활권 또 중단 위기 .. 씨월드, 산타모니카 운항중단 통보"

→ ilganjeju.com/news/articleView.html?idxno=150634

뉴시스 (기존 보도) — 산타모니카호 현 항로 적자 ·엔젤호 대체 시도

→ v.daum.net/v/qptPsmUZCY

10-6. 참고 선박 자료

남해고속 감사보고서 — 아리온제주호 (성희호 공동 건조 후보)

나무위키 — 아리온제주호 제원 (6,266톤·145m·21.5노트·정원 818·차량 500·2002.09 진수)

경인일보 2022.08 — 코리아프라이드호 (1,600톤 · 정원 556 · 2022.09 취항)

쿠키뉴스 2024.12 — 퀸비틀 사업 철수 (2024.02 침수 은폐 → 12 철수 → 2025.04 팬스타 매각)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

— 사전 자료 끝 —

발표 당일 : 하카타 손익분석.html 에서 실시간 숫자 조정하며 설명